TRAVAUX PRATIQUES

Modulations numériques

Envoyer sa date d'anniversaire en BPSK, QPSK, 16-QAM et 32-QAM

| Nom : |  | Prénom : |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Groupe : |  | Date : |  |

| Support | Classeur Excel Modulations_Numeriques_Tableau.xlsx |
| --- | --- |
| Public | Étudiants en électronique, systèmes embarqués, télécommunications |
| Durée indicative | 3 h à 4 h |
| Matériel | PC avec Microsoft Excel (2016 ou plus récent) ou LibreOffice Calc, calculatrice, ce sujet |

# Objectifs

À la fin de ce TP, vous serez capable de :

- convertir un message texte en train binaire (codage ASCII et BCD) ;

- regrouper les bits en symboles et placer ces symboles sur une constellation (BPSK, QPSK, 8-PSK, 16-QAM, 32-QAM) ;

- relier le nombre de bits par symbole k à l'ordre de modulation M, à la durée du message et à la sensibilité au bruit ;

- expliquer l'intérêt du codage de Gray et comparer les mappings 16-QAM de plusieurs normes (Wi-Fi, LTE/5G, DVB-T) ;

- lire un diagramme de l'œil et comprendre l'effet du filtre de mise en forme et du bruit.

# Rappels

## Chaîne de transmission étudiée

| Message « 25/12 » | ► | Codage source ASCII / BCD | ► | Train binaire 0011 0010… | ► | Groupes de k bits | ► | Mapping (I, Q) | ► | Modulation porteuse fc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Bits, symboles et durées

| Grandeur | Relation |
| --- | --- |
| Nombre de bits par symbole | k = log₂ M |
| Durée d'un symbole | Tₛ = k · Tb |
| Débit symbole | Rₛ = Rb / k |
| Nombre de symboles pour N bits | ⌈N / k⌉ (on complète avec des bits de bourrage à 0) |

Dans le classeur, le débit binaire est constant : le temps est exprimé en durées de bit Tb. Un symbole dure donc k · Tb.

## Signal modulé

Chaque symbole est associé à un point (I, Q) de la constellation. Le signal émis pendant ce symbole est :

s(t) = I · cos(2π·fc·t) + Q · sin(2π·fc·t)

L'amplitude du signal vaut √(I² + Q²) et sa phase arctan(Q / I), à ±180° près selon le quadrant.

## Normalisation

Pour comparer les modulations entre elles, les constellations sont normalisées de façon à ce que l'énergie moyenne par symbole vaille 1 :

Eₛ = (1/M) · Σ (Iₘ² + Qₘ²) = 1

Les tables affichent les valeurs brutes (±1, ±3, ±5) ; le classeur calcule le facteur de normalisation.

## Codage de Gray

Dans un code de Gray, deux points voisins de la constellation ne diffèrent que d'un seul bit.

## Filtre en cosinus surélevé

Un filtre de mise en forme en cosinus surélevé de facteur de retombée (roll-off) α occupe en bande de base la bande :

B = (1 + α) · Rₛ / 2

## Extrait de la table ASCII

| Caractère | / | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Décimal | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 |
| Hexadécimal | 2F | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |

# Prise en main du classeur

Le classeur ne contient aucune macro. Seules les cellules jaunes sont à modifier ; tout le reste se recalcule automatiquement.

⚠ Pour les parties 1 à 3, laissez le protocole 16-QAM sur IEEE 802.11 (Wi-Fi).

Figure 1 — Tableau de bord (16-QAM, message « 25/12 », protocole Wi-Fi)

## Onglets

| Onglet | Contenu |
| --- | --- |
| Tableau_de_bord | Entrées, résultats, graphes (train binaire, I/Q, s(t), constellation, diagrammes de l'œil) |
| Bits | Conversion caractère → code ASCII → bits (et BCD) |
| Symboles | Regroupement des bits, valeur décimale, I/Q bruts et normalisés, amplitude, phase |
| Signal | Échantillons du signal modulé |
| Oeil | Calcul des traces du diagramme de l'œil |
| Constellations | Tables de mapping de toutes les modulations et des protocoles 16-QAM |
| Exercice | Rappel des questions |

## Entrées du tableau de bord

| Cellule | Paramètre |
| --- | --- |
| C4 | Modulation : BPSK, QPSK, 8-PSK, 16-QAM, 32-QAM |
| C5 | Message à transmettre (format texte : « 25/12 » n'est pas converti en date) |
| C6 | Codage source : ASCII (8 bits/caractère), BCD (4 bits/chiffre), Binaire direct (0/1) |
| C7 | Nombre de cycles de porteuse par bit |
| C8 | Protocole 16-QAM : Wi-Fi, LTE/5G, DVB-T, binaire naturel, personnalisé |
| L51 | Filtre de mise en forme (diagramme de l'œil) |
| L52 | Roll-off α |
| L53 | Bruit σ par voie |

# Partie 1 — Travail préparatoire (à la main, sans le classeur)

Ma date d'anniversaire (JJ/MM) :  ______ / ______

Question 1  Écrivez votre date d'anniversaire au format JJ/MM. Donnez le code ASCII de chaque caractère, puis la suite de bits (8 bits par caractère).

| Caractère |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Code ASCII (décimal) |  |  |  |  |  |
| Code ASCII (binaire, 8 bits) |  |  |  |  |  |

Train binaire complet :

Question 2  Combien de bits obtenez-vous ? Combien de symboles faut-il en BPSK, QPSK, 16-QAM et 32-QAM ? Faut-il des bits de bourrage ?

Nombre de bits :  ______

| Modulation | k | Nombre de symboles | Bits de bourrage |
| --- | --- | --- | --- |
| BPSK |  |  |  |
| QPSK |  |  |  |
| 16-QAM |  |  |  |
| 32-QAM |  |  |  |

Question 3  En 16-QAM, découpez votre suite de bits par paquets de 4 et placez chaque symbole sur la constellation (onglet Constellations, protocole Wi-Fi : b0b1 → I, b2b3 → Q, avec 00 → −3, 01 → −1, 11 → +1, 10 → +3).

| n° symbole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bits |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I brut |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q brut |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Placez le numéro de chaque symbole dans la grille :

| Q \ I | −3 | −1 | +1 | +3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| +3 |  |  |  |  |
| +1 |  |  |  |  |
| −1 |  |  |  |  |
| −3 |  |  |  |  |

# Partie 2 — Vérification avec le tableau de bord

Question 4  Saisissez votre date dans la cellule jaune « Message » et vérifiez vos réponses 1 à 3.

☐ Question 1 correcte        ☐ Question 2 correcte        ☐ Question 3 correcte

Erreurs éventuelles et explication :

Question 5  Pour chaque modulation, relevez : k, M, nombre de symboles, durée du message. À débit binaire constant, que gagne-t-on en montant en ordre ? Que perd-on ?

| Modulation | k | M | Nombre de symboles | Durée d'un symbole (en Tb) | Durée du message (en Tb) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BPSK |  |  |  |  |  |
| QPSK |  |  |  |  |  |
| 8-PSK |  |  |  |  |  |
| 16-QAM |  |  |  |  |  |
| 32-QAM |  |  |  |  |  |

Ce que l'on gagne :

Ce que l'on perd :

Question 6  Sur le graphe s(t), identifiez les instants de changement de symbole. Qu'est-ce qui change : l'amplitude, la phase, les deux ? Justifiez pour BPSK, QPSK, 8-PSK et 16-QAM.

| Modulation | L'amplitude change ? | La phase change ? | Justification |
| --- | --- | --- | --- |
| BPSK |  |  |  |
| QPSK |  |  |  |
| 8-PSK |  |  |  |
| 16-QAM |  |  |  |

Question 7  Passez en codage BCD. Combien de bits et de symboles maintenant ? Pourquoi le 16-QAM est-il particulièrement adapté ?

Nombre de bits :  ______        Nombre de symboles en 16-QAM :  ______

Question 8  Comparez la distance minimale entre deux points de la constellation normalisée en QPSK, 16-QAM et 32-QAM. Conclure sur la sensibilité au bruit.

| Modulation | Facteur de normalisation | Écart minimal brut | Distance minimale normalisée dmin |
| --- | --- | --- | --- |
| QPSK |  |  |  |
| 16-QAM |  |  |  |
| 32-QAM |  |  |  |

Conclusion :

# Partie 3 — Pour aller plus loin

Question 9  Codage Gray : vérifiez sur l'onglet Constellations que deux points voisins ne diffèrent que d'un bit en 16-QAM. Pourquoi est-ce utile ?

Question 10  Choisissez le protocole « Personnalisé » et modifiez ses cellules bleues (onglet Constellations, colonnes AH-AI) pour inventer votre propre mapping 16-QAM. Comparez avec « Binaire naturel » : qu'est-ce qui change dans le signal ?

Votre mapping (valeurs I et Q pour chaque groupe de bits) :

| Bits | 0000 | 0001 | 0010 | 0011 | 0100 | 0101 | 0110 | 0111 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Bits | 1000 | 1001 | 1010 | 1011 | 1100 | 1101 | 1110 | 1111 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q |  |  |  |  |  |  |  |  |

Observations :

Question 11  En codage « Binaire direct », construisez une suite de bits qui fait apparaître les 16 symboles du 16-QAM.

Suite de bits (64 bits) :

☐ Vérification : les 16 lignes du tableau « Mapping des symboles émis » sont en orange

# Partie 4 — Protocoles 16-QAM

Le choix du protocole se fait dans la cellule C8. Les règles de mapping et leurs références sont données dans l'onglet Constellations (colonnes X à AI).

| Protocole | Référence |
| --- | --- |
| IEEE 802.11 (Wi-Fi) | IEEE 802.11a/g/n/ac/ax (OFDM) |
| 3GPP LTE / 5G NR / HSPA | 3GPP TS 36.211 §7.1.3, TS 38.211 §5.1.3 |
| DVB-T | ETSI EN 300 744, figure 9 |

Question 12  Envoyez votre date avec le Wi-Fi, le LTE/5G puis le DVB-T. Relevez les points (I,Q) émis. Le signal est-il le même ? Un récepteur Wi-Fi peut-il décoder un signal DVB-T ?

| n° symbole | Bits | Wi-Fi (I, Q) | LTE/5G (I, Q) | DVB-T (I, Q) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |

Question 13  Vérifiez que les mappings Wi-Fi, LTE et DVB-T sont tous des codes Gray, alors que le binaire naturel ne l'est pas. Quel est l'intérêt commun des trois normes ?

| Mapping | Code de Gray ? | Exemple de deux voisins vérifiés |
| --- | --- | --- |
| Wi-Fi |  |  |
| LTE / 5G |  |  |
| DVB-T |  |  |
| Binaire naturel |  |  |

Question 14  En DVB-T, les deux premiers bits donnent le quadrant. Pourquoi ce choix est-il utile pour la modulation hiérarchique (réception en QPSK simple) ?

# Partie 5 — Diagramme de l'œil

Le diagramme de l'œil superpose le signal en bande de base (voie I ou Q) sur des fenêtres de 2 symboles centrées sur les instants d'échantillonnage (x = 0).

Figure 2 — Diagrammes de l'œil des voies I et Q (16-QAM, cosinus surélevé α = 0,35, léger bruit)

💡 Un message court donne peu de traces. Pour un œil plus fourni, utilisez un message plus long ou le codage « Binaire direct » (par exemple la suite construite à la question 11).

Question 15  Avec le filtre rectangulaire puis le cosinus surélevé (α = 0,35), observez l'œil de la voie I en BPSK, QPSK et 16-QAM. Combien d'« yeux » superposés voit-on ? Relier au nombre de niveaux par voie.

| Modulation | Niveaux sur la voie I | Nombre d'yeux | Allure avec filtre rectangulaire | Allure avec cosinus surélevé |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BPSK |  |  |  |  |
| QPSK |  |  |  |  |
| 16-QAM |  |  |  |  |

Relation entre nombre de niveaux et nombre d'yeux :

Question 16  Faites varier α de 1 à 0. Comment évoluent l'ouverture horizontale de l'œil et les dépassements ? Quel est le compromis avec la bande passante occupée (B = (1 + α) · Rₛ / 2 en bande de base) ?

| α | Ouverture horizontale | Dépassements | Bande occupée B (en fonction de Rₛ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 0,5 |  |  |  |
| 0,35 |  |  |  |
| 0 |  |  |  |

Compromis :

Question 17  Ajoutez du bruit (σ = 0,05 puis 0,15). À partir de quelle valeur l'œil se ferme-t-il en 16-QAM ? Et en QPSK ? Conclure sur le rapport signal/bruit nécessaire.

Appuyez sur F9 pour obtenir un nouveau tirage de bruit.

| σ | Œil 16-QAM | Œil QPSK |
| --- | --- | --- |
| 0 |  |  |
| 0,05 |  |  |
| 0,10 |  |  |
| 0,15 |  |  |
| 0,25 |  |  |

Valeur de σ pour laquelle l'œil se ferme :   16-QAM  ______        QPSK  ______

Conclusion :

# Compte rendu attendu

Rendez un compte rendu contenant :

- les tableaux complétés et les réponses rédigées aux 17 questions ;

- une capture du tableau de bord avec votre date en 16-QAM ;

- une capture de la constellation pour chacun des trois protocoles de la partie 4 ;

- une capture du diagramme de l'œil de la voie I en 16-QAM, sans bruit puis avec le bruit qui ferme l'œil ;

- une conclusion de quelques lignes sur le compromis débit / bande passante / robustesse au bruit.